ПРограммА РАСЧЕТА магнитного поля

STAR3D MAGNETIC. версия 2

Описание программы

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Функциональное назначение	4

3.	Описание логической структуры	5

3.1.	Структура программы	5

3.2.	Интегральное уравнение для намагниченности	6

3.3.	Аппроксимация ферромагнитных конструкций	7

3.4.	Алгебраизация интегрального уравнения	8

3.5.	Решение системы уравнений	17

3.6.	Определение магнитного поля в расчетных точках и магнитного дипольного момента	19

3.7.	Оценка методической погрешности численных расчетов	20

3.7.1.	Тест 1	21

3.7.2.	Тест 2	23

3.7.3.	Тест 3	25

3.7.4.	Тест 4	27

4.	Используемые технические средства	30

5.	Вызов и загрузка	31

6.	Входные данные	32

7.	Выходные данные	33

8.	Перечень принятых сокращений	34

9.	Перечень символов и числовых коэффициентов	35

# Общие сведения

Настоящее описание программы является составной частью программной документации к программному обеспечению для расчета магнитного поля STAR3D Magnetic.

Состав общего программного обеспечения, необходимого для функционирования программы:

- операционная система Windows XP SP3 и более новые версии операционной системы Windows для персональных компьютеров;

- программная платформа .NET Framework 4.0.

Программное обеспечение написано на языках программирования С++, C#.

В состав программного обеспечения входят следующие модули:

- геометрический пре/постпроцессор;

- расчетный модуль.

# Функциональное назначение

Программное обеспечение предназначено для компьютерного моделирования индуктивного и остаточного магнитного поля морского технического объекта, изготовленного из ферромагнитных материалов. Под остаточным полем в методике понимается поле детерминированной составляющей остаточной намагниченности, целенаправленно создаваемой в процессе электромагнитной обработки (ЭМО) объекта.

В результате моделирования определяются:

–	три составляющие индуктивного магнитного поля на различных курсах;

–	верхняя оценка трех составляющих остаточного магнитного поля, формируемого в результате ЭМО;

–	три составляющие магнитного дипольного момента.

Основным приложением программного обеспечения является решение задач магнитной защиты кораблей.

# Описание логической структуры

## Структура программы

Программное обеспечение для расчета магнитного поля включает два модуля.

Первый из двух модулей, входящих в состав ПО, служит для геометрического пре/постпроцессинга.

Геометрический препроцессор обеспечивает построение тонкостенных ферромагнитных конструкций, аппроксимирующих элементы обшивки, палубные настилы, шпангоуты и другие элементы, для которых толщина значительно меньше других измерений. Также имеется возможность аппроксимировать ферромагнитные конструкции стержневой формы, объемные элементы и кабели с током. В геометрическом препроцессоре генерируется сетка граничных элементов.

Постпроцессор, который функционально объединен с препроцессором, служит для наглядного отображения и анализа распределений вектора намагниченности на ферромагнитных поверхностях.

Второй модуль ПО – расчетный модуль. В расчетном модуле реализуется гранично-элементный метод численного моделирования МП.

Взаимодействие модулей осуществляется посредством файлов. В модуле пре/постпроцессора строится трехмерная модель, на основе которой генерируется файл гранично-элементной сетки. Далее этот файл загружается в расчетный модуль. В расчетном модуле задаются параметры внешнего постоянного магнитного поля, магнитные характеристики материалов, величины ампер-витков кабелей с током и координаты точек, в которых производится расчет магнитного поля в пространстве. После выполнения расчета автоматически генерируется файл, содержащий значения МП в расчетных точках, если они были заданы. Также после расчета создается файл постпроцессора, содержащий распределение вектора намагниченности и плотности эквивалентного магнитного заряда на поверхности.

На рис. 1 показана структурная схема взаимодействия модулей ПО.

Структурная схема  взаимодействия модулей ПО

Файл гранично-элементной сетки

Модуль пре/постпроцессора

Построение геометрической трехмерной модели

Отображение результатов расчета

Расчетный модуль

Расчет ДММ и распределения вектора намагниченности

Расчет магнитного поля в расчетных точках

Файл постпроцессора

Файл результатов расчета МП в расчетных точках

Файл с координатами расчетных точек

Рисунок 1

## Интегральное уравнение для намагниченности

Все ферромагнитные конструкции, учитываемые в настоящей методике, делятся на сплошные, тонкостенные и стержневые.

Сплошные конструкции – это крупные ферромагнитные механизмы (например, дизель-генераторы), которые могут располагаться как внутри, так и снаружи корпуса. Предполагается, что отношение максимального габаритного размера таких конструкций к минимальному габаритному размеру не превосходит 10:1.

Тонкостенные конструкции – это обшивка корпуса, надстройки, палубы и переборки. Толщина d таких конструкций в 10 и более раз меньше других размеров.

Стержневые конструкции – это валы, трубы, мачты антенн. Радиус a поверхности стержневых конструкций в 10 и более раз меньше их длины.

Напряженность магнитного поля, обусловленная наличием в пространстве сплошных намагниченных конструкций, является векторной функцией от объемной намагниченности J(3)(x), имеющей смысл дипольного магнитного момента единицы объема намагниченного тела. Пусть намагниченное тело, имеющее магнитную проницаемость µ, занимает объем Ω и находится во внешней среде (воде или воздухе) с магнитной проницаемостью µ0. Для определения вектора объемной намагниченности, возникающей под действием заданного внешнего магнитного поля H0, можно воспользоваться уравнением Пуассона-Томсона:

| J(3)(x)χ+gradΩJ(3)(x')⋅gra {d'14πr dΩ'=H0, | (1) |
| --- | --- |

где

J(3)(x) – неизвестный вектор объемной намагниченности;

χ = µ/µ0−1 – магнитная восприимчивость ферромагнитного материала тела;

r – расстояние между точкой наблюдения x и точкой интегрирования x', каждая из которых находится внутри Ω.

Если рассматриваемое тело является тонкостенной конструкцией, то для приближенного описания создаваемого им магнитного поля достаточно использовать только срединную поверхность S тонкостенной конструкции. Уравнение намагниченности в этом случае имеет вид

| J(2)(x)χd+gradSS(J(2)(x'),gra {d'14πr)dS'=H0, | (2) |
| --- | --- |

где J(2)(x) – вектор поверхностной намагниченности, направленный по касательной к срединной поверхности. Точка наблюдения x и точка интегрирования x' находятся на срединной поверхности S.

Для описания стержневых конструкций, таких как валопроводы, можно ограничиться только их осевой линией L. В этом случае уравнение намагниченности записывается следующим образом:

| J(1)(x)χπa2+gradLL(J(1)(x'),gra {d'14πr)dL'=H0, | (3) |
| --- | --- |

где πa2 – площадь поперечного сечения стержневой конструкции, J(1)(x) – вектор линейной намагниченности, направленный вдоль осевой линии. Точка наблюдения x и точка интегрирования x' находятся на осевой линии L.

## Аппроксимация ферромагнитных конструкций

- Для построения геометрии модели по чертежам используется геометрический препроцессор, входящий в состав программного обеспечения.

- Сначала по опорным точкам теоретического чертежа создается каркас поверхности тонкостенных ферромагнитных конструкций. Каркас строится из линий Безье и ломаных линий. Затем на каркас наносится сама поверхность, состоящая из четырех- и треугольных гладких порций Безье. Порции точно стыкуются друг с другом по границам.

- Кроме тонкостенных, препроцессор позволяет создавать нитевидные (стержневые) конструкции, используемые, например, для аппроксимации валопроводов. Для построения стержневой конструкции в препроцессоре достаточно задать ее осевую линию. Нитевидные конструкции также используются для моделирования контуров с током.

- Также имеется возможность аппроксимировать сплошные ферромагнитные конструкции прямоугольными параллелепипедами. Для задания прямоугольного параллелепипеда необходимо задать его размеры и положение.

- В результате работы препроцессора вся необходимая для работы численного метода информация о геометрии модели записывается в файл сетки. Файл сетки содержит список вершин (узлов) и списки элементов. В соответствии с типом аппроксимируемых конструкций используются три разных типа элементов – тетраэдры, треугольники и стержни.

- Для идентификации элементов с разными материальными свойствами в файле сетки используются символьные ключи-дескрипторы. Численные параметры дескрипторов: толщины (для тонкостенных конструкций), радиусы поперечного сечения (для стержней), магнитные проницаемости задаются на этапе расчета и считаются постоянными в пределах каждого элемента.

## Алгебраизация интегрального уравнения

Представим неизвестное распределение вектора намагниченности в виде разложения по некоторой системе базисных функций wi, i=1,…,N:

| J(ξ)=i=1NJi(ξ)wi(ξ), ξ=1,2,3, | (4а) |
| --- | --- |

где

Ji(1) – поток вектора намагниченности через i-е поперечное сечение стержня,

Ji(2) – поток вектора намагниченности через i-е ребро треугольника тонкостенной конструкции,

Ji(3) – поток вектора намагниченности через i-ю грань тетраэдра,

N – общее число неизвестных.

Потоки вектора намагниченности Ji(ξ) при ξ=1,2,3 имеют одинаковую размерность, поэтому далее верхний индекс ξ для краткости опускается. При этом выражение (4а) принимает вид

| J=i=1NJiwi | (4б) |
| --- | --- |

Для построения базисных функций применяются так называемые функции грани vf.

Стержневые конструкции аппроксимируются отрезками осевой линии, которые называются стержневыми элементами. Положение стержневого элемента (или просто стержня) в пространстве задается координатами двух концевых точек (вершин). Вершины обозначаются индексом f=1,2. Для стержневых элементов вводятся функции грани

| vf(1)=rfl, f=1,2, | (5) |
| --- | --- |

где rf  – радиус-вектор, направленный к точке внутри стержня из вершины, противолежащей вершине с индексом f, l – длина отрезка.

Тонкостенные конструкции аппроксимируются треугольниками. Положение треугольника в пространстве задается координатами трех вершин с индексами f=1,2,3. Три ребра треугольника также обозначаются индексами f=1,2,3; при этом используется соглашение, что f-ое ребро лежит напротив f-ой вершины. Для треугольных элементов вводятся функции грани

| vf(2)=rf2A, f=1,2,3, | (6) |
| --- | --- |

где радиус-вектор rf направлен к точке внутри треугольника из вершины противолежащей f -му ребру, A – площадь треугольника.

Объемные конструкции аппроксимируются тетраэдрами. Положение тетраэдра в пространстве задается координатами четырех вершин с индексами f=1,2,3,4. Четыре грани тетраэдра также обозначаются индексами f=1,2,3,4; принимается, что f-ая грань лежит напротив f-ой вершины. Ребра тетраэдра обозначаются индексами двух вершин, между которыми находится ребро. Для тетраэдров вводятся функции грани

| vf(3)=rf3V, f=1,2,3,4, | (7) |
| --- | --- |

где радиус-вектор rf направлен к точке внутри тетраэдра из вершины противолежащей f -ой грани, V – объем тетраэдра.

Функции vf(1), vf(2), vf(3) – это так называемые основные функции грани, которые в обязательном порядке используются в разложении вектора намагниченности.

Дополнительные функции грани используются только в местах стыковки элементов различных типов: стержней и треугольников, стержней и тетраэдров, треугольников и тетраэдров.

Функция грани vf(4), названная вершинной функцией треугольника, используется для аппроксимации вектора намагниченности в области контакта стержня с треугольником. Предполагается, что контакт осуществляется в вершине треугольника с индексом f. При этом для треугольника кроме 3-х основных граней вводится дополнительная «вершинная» грань, через которую намагниченность перетекает в стержень.

Вершинные функции треугольника выражаются в следующем виде:

| vf(4)=rf2A1−1(1−λf)2, f=1,2,3, | (8) |
| --- | --- |

где λf – барицентрическая координата треугольника, соответствующая f-ой вершине.

Значение барицентрической координаты (барицентрической функции) λf в заданной точке P внутри или на границе треугольника можно найти как отношение расстояния hf от рассматриваемой точки P до ребра, противолежащего f-ой вершине, к высоте Tf , как показано на рис. 2.

Определение барицентрических координат точки треугольника

P

Tf

hf

f

f

Tf

P

hf

Рисунок 2

Вершинные функции тетраэдра используются для аппроксимации намагниченности в месте контакта тетраэдра со стержнем и выражаются как

| vf(5)=rf3V1−1(1−λf)3, f=1,2,3,4, | (9) |
| --- | --- |

где λf – барицентрическая координата тетраэдра, соответствующая f-ой вершине и определяемая аналогично барицентрической координате треугольника. Подобно контакту треугольника со стержнем, в вершине тетраэдра с индексом f вводится дополнительная «вершинная» грань, через которую намагниченность перетекает из тетраэдра в стержень.

Реберные функции тетраэдра служат для аппроксимации намагниченности в области контакта треугольника и тетраэдра. Эти функции имеют вид

| vfg(6)=−16(λfrf+λgrg)(3−2λf−2λg)V(1−λf−λg)2, f,g=1,2,3,4, f≠g, | (10) |
| --- | --- |

где λf , λg– барицентрические функции тетраэдра, соответствующие f-ой и g-ой вершинам (вершинам ребра, по которому тетраэдр соединяется с треугольником). Таким образом, для тетраэдра вводится дополнительная «реберная» грань, через которую намагниченность перетекает в треугольник.

Аппроксимация функциями грани автоматически обеспечивает баланс потока намагниченности на стыках тетраэдров, треугольников и стержней. Однако для устранения источников магнитного поля (магнитных зарядов) на ветвлениях поверхности и внутри объемных ферромагнитных конструкций требуется дополнительная процедура калибровки.

Процедура калибровки основана на математической теории графов и состоит из следующих операций:

- формируется общий список всех граней элементов сетки, в этот список включаются две грани, соответствующие вершинам каждого стержня, три грани, соответствующие ребрам каждого треугольника, четыре грани, соответствующие граням каждого тетраэдра, а также дополнительные вершинные и реберные грани в местах стыковки различных типов элементов;

- конструируется математический граф; ветви графа соответствуют граням элементов, а направление ветвей совпадает с направлением функций грани vf  от центра элемента к центру грани;

- вершины (узлы) графа размещаются в точках соединения ветвей, находящихся в общих центрах граней, и в центрах элементов;

- узлы подразделяются на две группы - бездивергентные и дивергентные;

- к бездивергентным узлам, обозначенным крестиками на рис. 3, относятся все узлы межэлементных соединений в центрах граней, кроме соединений тетраэдров с одинаковой магнитной проницаемостью, а также центры тетраэдров;

- оставшиеся узлы, обозначенные кружочками на рис. 3, являются дивергентными;

- все дивергентные узлы объединяются в один общий узел графа;

- строится перекрывающее дерево (spanning tree) графа - набор ветвей, содержащий все узлы графа и не содержащий замкнутых контуров (циклов);

- набор оставшихся ветвей графа образует сопряженное дерево (co-tree).

- Процедура калибровки базисных функций

а					б

а – построение дерева и ко-дерева графа для сетки из двух тетраэдров с одинаковой магнитной проницаемостью, б – построение дерева и ко-дерева графа для сетки из трех треугольных элементов с ветвлением поверхности.

Двойной линией, соединяющей узлы графа, обозначаются ветви перекрывающего дерева (tree), одинарной – сопряженного дерева (ко-дерева)

Рисунок 3

Каждая степень свободы (DOF) в разложении намагниченности является величиной потока Ji через грань, соответствующую i-ой ветви ко-дерева. Таким образом, число степеней свободы N равняется числу ветвей ко-дерева (так называемому цикломатическому числу графа).

По определению для i-ой ветви ко-дерева существует единственный набор ветвей дерева, которые дополняют, одна за другой, эту ветвь до замкнутого цикла. Если обозначить через Fi полный набор ветвей цикла (включающий i-ую ветвь ко-дерева), то соответствующая базисная функция выражается в виде:

| wi=f∈Fi±vf, i=1,...,N. | (11) |
| --- | --- |

Знак “+” или “-” выбирается в зависимости от того, согласовано или нет направление f-ой ветви с направлением цикла.

Подставляя (11) в (4б), получим

| J=i=1NJif∈Fi±vf. | (12) |
| --- | --- |

Существуют два типа циклов. Циклы первого типа начинаются и заканчиваются в дивергентных узлах - в центрах стержней, в центрах треугольников, в центрах внешних граней тетраэдров, граничащих с воздухом, а также в центрах треугольных граней, разделяющих тетраэдры с разной магнитной проницаемостью. Таким образом, началу и концу цикла соответствует определенный граничный элемент: стержень, треугольник тонкостенной конструкции или треугольник – грань тетраэдра. Пронумеруем рассматриваемые циклы от 1 до NГ и обозначим начальный и конечный граничные элементы i-го цикла через Г-1i и Г+1i соответственно.

Циклы второго типа физически замкнуты: каждый цикл начинается и заканчивается в одной и той же точке, лежащей в области , занимаемой сплошными (объемными) ферромагнитными конструкциями. Пронумеруем такие циклы от NГ+1 до N.

Проецируя уравнение (1) на векторные базисные функции wi, i=1,...,N, и производя интегрирование по частям, получим систему алгебраических уравнений

| RV+RΓ¦0−−−0¦0 J=UΓ−−0. | (13) |
| --- | --- |

Элементы матрицы RV выражаются в виде

| RijV=RijC+DpwiwjdD; i,j=1,...,N, | (14) |
| --- | --- |

где p - материальный параметр,

p=1χ, если точка интегрирования лежит внутри тетраэдра, 1χd, если точка интегрирования лежит внутри треугольника,1χπa2, если точка интегрирования лежит внутри стержня,

D=Ω∪S∪L - общая область интегрирования, являющаяся объединением объема , занимаемого сплошными ферромагнитными конструкциями, срединной поверхности S тонкостенных конструкций и осевых линий L стержневых конструкций,

RijC - контактные магнитные сопротивления на стыках треугольников и стержней, через которые одновременно проходят фундаментальные циклы с индексами i и j.

Элементы матрицы RΓ вычисляются по формуле

| RijΓ=λ=±1η=±1ληAλiAηjΓλiΓηj14πrdΓdΓ'; i,j=1,...,NΓ, | (15) |
| --- | --- |

где двойное интегрирование производится по граничным элементам, соответствующим началу и концу циклов первого типа; через A±i обозначены, площади граничных элементов Г±i , причем в случае стержневого элемента под соответствующей площадью понимается площадь 2πla его внешней поверхности (поверхности вращения).

При намагничивании ферромагнитных конструкций в магнитном поле Земли внешнее поле H0 можно представить как градиент скалярного магнитного потенциала U0, т.е., H0 = −gradU0. В этом случае элементы вектора UΓ правой части системы уравнений (13) выражаются в виде

| UiΓ=λ=±1λAλiΓλiU0dΓ; i=1,...,NΓ. | (16) |
| --- | --- |

При намагничивании контурами с током вычисление скалярного потенциала U0 является сложной задачей, требующей введения искусственных поверхностей, на которых скалярный магнитный потенциал претерпевает разрыв. В методике вместо решения этой задачи используется следующий вычислительный прием.

Выражение (16) является разностью средних потенциалов внешнего поля, усредненных по граничным элементам Г±i, располагающимся в начале и конце цикла первого типа с индексом i.

Заменим разность средних потенциалов граничных элементов разностью потенциалов в центрах элементов. В качестве примера на рис. 4 показаны два треугольника тонкостенной ферромагнитной конструкции с центрами c1 и c2. При такой замене выражение (16) можно свести к виду

| UiΓ≃±(Uc20−Uc10)=∓c1c2Hl0dl, | (17) |
| --- | --- |

где Hl0 – проекция магнитного поля H0, создаваемого контурами с током, на отрезки контура интегрирования, соединяющего точки c1 и c2 и совпадающего с направлением i-го цикла.

При вычислении линейного интеграла по прямолинейным отрезкам контура в формуле (17) используются строгие аналитические выражения. Это позволяет в точности удовлетворить закон полного тока для напряженности магнитного поля, создаваемого контурами с током, и избежать появления в решении фиктивной циркуляционной намагниченности.

Вычисление правой части системы уравнений при намагничивании в поле контуров с током

c1 и c2 – центральные точки треугольников, имеющих общее ребро, Ji – поток намагниченности через ребро. Пунктирной линией показан контур, по которому производится интегрирование

Рисунок 4

В методике предполагается, что величина материального параметра p в выражении (14) постоянна внутри каждого элемента сетки: стержня, треугольника или тетраэдра. Поэтому из (14) и (11) следует, что для вычисления элементов матрицы RV достаточно уметь вычислять скалярные произведения функций грани вида DfgvfvgdDfg, где Dfg – часть общей области интегрирования D, в которой обе функции vf и vg не равны нулю. Далее для краткости обозначение области интегрирования в скалярных произведениях опускается.

Скалярные произведения для различных типов функций грани вычисляются по следующим формулам, объединенным в 4 группы.

1. Функции граней стержня

| vf(1)⋅vg(1)=l3, f=g,−l6, f≠g,, | (18) |
| --- | --- |

где l – длина стержня.

2. Функции граней треугольника

| vf(2)⋅vg(2)=148Ak=13aklk2, f=g,148Ak=13bklk2, f≠g, | (19) |
| --- | --- |

где lk – длина k-го ребра треугольника, A – площадь треугольника.

| vf(4)⋅vf(4)=112Aln1ε−116Ak=13aklk2, | (20) |
| --- | --- |

где f – индекс вершины тонкостенного треугольника, к которой примыкает стержень, ε – отношение радиуса стержня к высоте треугольника, проведенной из f-ой вершины;

| vf(4)⋅vg(2)=−148Ak=13aklk2, f=g, | (21) |
| --- | --- |

Значения коэффициентов ak, bk, ck , ассоциированных с ребрами треугольника в выражениях (19)-(21), приведены на рис. 5.

Определение коэффициентов для ребер треугольников тонкостенных конструкций

Рисунок 5

3. Основные и вершинные функции граней тетраэдра

| vf(3)⋅vg(3)=1360Vk=16aklk2, f=g,1360Vk=16bklk2, f≠g,, | (22) |
| --- | --- |

где V – объем тетраэдра, lk – длина k-го ребра тетраэдра.

| vf(5)⋅vf(5)=1180V5ε−9k=16aklk2, | (23) |
| --- | --- |

где f – индекс вершины тетраэдра, к которой примыкает стержневая конструкция,  – отношение радиуса стержня к высоте тетраэдра, проведенной из f-ой вершины.

| vf(5)⋅vg(3)=−1120Vk=16aklk2, f=g, | (24) |
| --- | --- |

Значения коэффициентов ak, bk, tk, ассоциированных с ребрами тетраэдров в выражениях (22)-(24), приведены на рис. 6.

Определение коэффициентов для ребер тетраэдров в формулах (22)-(24)

Рисунок 6

4. Основные и реберные функции граней тетраэдра

| vfg(6)⋅vfg(6)=12160V30ln1ε−19k=16cklk2, f≠g, | (25) |
| --- | --- |

где fg – индекс ребра тетраэдра, к которому примыкает треугольник тонкостенной конструкции,  – отношение толщины треугольника к расстоянию от ребра fg до противоположного (скрещивающегося с ним) ребра.

| vfg(6)⋅vq(3)=1360Vk=16dklk2, f≠g, q=f, | (26) |
| --- | --- |

Значения коэффициентов ck, dk, ek, ассоциированных с ребрами тетраэдров, приведены на рис. 7.

Определение коэффициентов для ребер тетраэдров в формулах (25)-(26)

Рисунок 7

## Решение системы уравнений

- Для решения системы алгебраических уравнений (13) используются итерационные методы. В общем случае система (13) является нелинейной, так как материальный параметр p, входящий в формулу (14), может зависеть от магнитного поля. Нелинейная система решается аналогично системе линейных алгебраических уравнений, но в ходе итераций производится периодическое обновление коэффициентов матрицы RV. В настоящей версии программного обеспечения решение нелинейных систем не используется.

- Для вычисления и хранения редко заполненной матрицы RV требуются число операций с плавающей точкой O(N) и объем оперативной памяти O(N), где N – число элементов сетки. При расчете магнитного поля морских технических объектов N в основном определяется числом треугольников, на которые разбивается срединная поверхность тонкостенных ферромагнитных конструкций.

- Основные вычислительные ресурсы при использовании итерационных методов решения тратятся на вычисление и хранение плотной матрицы  RΓ. При обычной (conventional) реализации эти ресурсы составляют O(N2).

- Каждый коэффициент матрицы  RΓ является линейной комбинацией (с весами  1) нескольких потенциальных коэффициентов. Потенциальный коэффициент определяется как средняя величина скалярного магнитного потенциала, наводимого на одном треугольном элементе (приемнике) в результате действия магнитного заряда, равномерно распределенного по другому треугольному элементу (источнику). С учетом симметрии (потенциальный коэффициент не меняется, если источник и приемник поменять местами) для вычисления  RΓ необходимо определить N2/2 потенциальных коэффициентов. Квадратичная зависимость требуемых вычислительных ресурсов от числа элементов является «узким местом» вычислительного алгоритма при больших N.

- Для эффективного вычисления потенциальных коэффициентов в программном обеспечении используется быстрый мультипольный метод (БММ), требующий менее O(N2) машинных операций и оперативной памяти.

- Основную идею БММ можно пояснить следующим образом.

- Пусть удалось получить представление коэффициентов некоторой полностью заполненной матрицы A в виде

aij=kbikcjk; i,j=1,...,N,	 				(27)

- где число суммирований по k слабо зависит от N. Такое представление требует только O(N) памяти для хранения всей информации о матрице, однако само по себе вычисление элементов матрицы по-прежнему происходит за O(N2) операций.

- При использовании итерационных методов решения СЛАУ нет необходимости вычислять матрицу в явном виде. Нужно только уметь вычислять произведение матрицы на произвольный вектор x. При использовании представления (27)

Axi=j=1Naijx=j=1Nkbikcjkxj=kbikj=1Ncjkxj=kbikdk .			(28)

- При вычислении N компонент вектора Ax по формуле (28) требуется O(N) операций для вычисления сумм dk=j=1Ncjkxj плюс O(N) операций для вычисления сумм kbikdk . Таким образом, общее число операций составляет O(N) в отличие от O(N2) для обычного алгоритма умножения матрицы на вектор.

- В программном обеспечении использован классический вариант БММ, когда вектора точки наблюдения x и точки интегрирования x' представляются в сферической системе координат x=(r,θ,ϕ)T, x'=(r',θ',ϕ')T и в качестве разложения (27) используется теорема сложения сферических гармоник. Потенциальные коэффициенты, используемые для вычисления матрицы RΓ, представляются в виде

1r=1x−x'≃l=1Lm=−llxlx'l+1(l−m)!(l+m)!Pl,m(cosθ)Pl,m(cosθ')e−im(ϕ−ϕ'),			(29)

- где  x' >x, Pl,m – присоединенные полиномы Лежандра.

- Точное равенство в (29) выполняется при L; на практике выбор величины L производится в зависимости от требуемой точности решения.

- Максимальная экономия вычислительных ресурсов с числом операций O(Nlog2N) достигается в так называемой многоуровневой версии метода (MLFMA), когда граничные элементы распределяются по вложенным друг в друга кубикам, самый большой из которых охватывает всю расчетную область.

## Определение магнитного поля в расчетных точках и магнитного дипольного момента

- Трехкомпонентный вектор H(i)(x) индуктивного магнитного поля в расчетной точке x в системе координат объекта, находящегося на заданном магнитном курсе, определяется по формуле

H(i)(x)=−gradD(Ji(x'),gra {d'14πr)dD',				(30)

где D=Ω∪S∪L – общая область интегрирования, являющаяся объединением объема , занимаемого объемными ферромагнитными конструкциями, срединной поверхности S тонкостенных конструкций и осевых линий L стержневых конструкций,

- Ji – решение интегральных уравнений (1)-(3) при внешнем геомагнитном поле H0, определяемом в системе координат объекта на заданном курсе и при =(i)/0−1, (i) – начальная магнитная проницаемость материала ферромагнитных конструкций,

- r=|x-x'| – расстояние между расчетной точкой (вектор x) и точкой интегрирования (вектор x'), которая располагается в области D.

- Трехкомпонентный вектор M(i) индуктивного дипольного момента объекта, находящегося на заданном курсе, определяется по формуле

M(i)=DJi(x) dD.						(31)

- Трехкомпонентный вектор H(p)(x) остаточного магнитного поля в расчетной точке x в системе координат объекта определяется по формуле

H(p)(x)=H(m, ЭМО)(x)−H(i, ЭМО)(x),						 (32)

- где

H(m, ЭМО)(x)=gradD(Jm,ЭМО(x'),gra {d'14πr)dD',				 (33)

H(i, ЭМО)(x)=gradD(Ji,ЭМО(x'),gra {d'14πr)dD',				 (34)

- Jm,ЭМО – решение интегральных уравнений (1)-(3) при внешнем поле H0, сформированном на курсе ЭМО, и при =(m)/0−1,

- (m) – максимальная магнитная проницаемость, определяемая по кривой намагничивания материала, при отсутствии данных по кривой намагничивания принимается (m)=10000.

- Ji,ЭМО – решение интегральных уравнений (1)-(3) при внешнем поле H0, сформированном на курсе ЭМО, и при =(i)/0−1.

- Трехкомпонентный вектор M(i) остаточного дипольного момента оценивается по формуле

M(p)=M(m, ЭМО)−M(i, ЭМО),					 (35)

- где

M(m, ЭМО)=DJm,ЭМО(x) dD,					 (36)

M(i, ЭМО)=DJi,ЭМО(x) dD.					 (37)

## Оценка методической погрешности численных расчетов

Для проверки правильности работы программы и оценки методической погрешности результаты численных расчетов сравниваются с аналитическими решениями и решениями, полученными другими численными методами.

### Тест 1

Геометрия задачи представлена на рисунке 8. Сферическая оболочка с относительной магнитной проницаемостью материала μr помещена в постоянное магнитное поле с напряженностью H0 = 1 А/м. Сферическая оболочка имеет внутренний радиус a и внешний радиус b (входными данными программы являются средний радиус r = (a + b) / 2 = 1 м и толщина оболочки d = b – a). Варьировались число порций Безье, которым приближалась геометрия сферы, и размер s элементов гранично-элементной сетки, на которые разбивалась поверхность. Построенные в геометрическом препроцессоре поверхности и гранично-элементные сетки показаны на рисунках 9 и 10.

Геометрия задачи для Теста 1

Рисунок 8

Поверхности из порций Безье, аппроксимирующие сферу

Рисунок 9

Гранично-элементные сетки для различных размеров элементов сетки

Рисунок 10

Внутри оболочки суммарное магнитное поле вычислялось в точках, расположенных на диаметре сферы, параллельном внешнему магнитному полю, с шагом 1 см (крайние расчетные точки удалены от центра сферы на 97 см, всего 185 точек). Снаружи оболочки индуктивное магнитное поле вычислялось на сетке точек, расположенных в плоскости, перпендикулярной внешнему магнитному полю и находящейся на расстоянии 2 м от центра сферы. Сетка точек заполняет квадрат 2 м на 2 м с шагом 40 см, всего 121 точка.

Для суммарного магнитного поля внутри оболочки, индуктивного магнитного поля снаружи оболочки и дипольного магнитного момента рассчитывалась относительная погрешность по формулам:

δвнут=i=1NвнутHriвнут−Hаriвнут2i=1NвнутHаriвнут2,

δвнеш=i=1NвнешHиндriвнеш−Hаиндriвнеш2i=1NвнешHаиндriвнеш2,

δдип=M−MаMа,

где Nвнут и Nвнеш – число расчетных точек внутри и снаружи оболочки, соответственно, Hriвнут и Hаriвнут – векторы напряженности суммарного магнитного поля во внутренней расчетной точке с номером i, полученные в результате моделирования и с помощью аналитической формулы, соответственно, Hиндriвнеш и Hаиндriвнеш – векторы напряженности индуктивного магнитного поля во внешней расчетной точке с номером i, полученные в результате моделирования и с помощью аналитической формулы, соответственно, M и Ma – дипольные магнитные моменты оболочки, полученные в результате моделирования и с помощью аналитической формулы, соответственно.

В таблице 1 представлены относительные погрешности и время расчета для различных сочетаний толщины оболочки, магнитной проницаемости, числа порций Безье и размера граничных элементов. Для данной задачи при решении СЛАУ использовался прямой метод (как наиболее точный).

Все вычисляемые величины для всех вариантов Теста 1 получены с погрешностью менее 1% для толщины оболочки 1 мм и менее 2,5% для толщины оболочки 1 см. Результаты тестов согласованы друг с другом: увеличение числа порций Безье для описания сферы и уменьшение размера элементов приводит к увеличению точности.

Таблица 1 – Относительные погрешности для различных вариантов Теста 1

| d, м | µr | Число порций Безье | s, м | δдип | δвнут | δвнеш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 100 | 32 | 0,1 | 0,94% | 0,10% | 0,86% |
| 0,001 | 100 | 32 | 0,05 | 0,75% | 0,10% | 0,67% |
| 0,001 | 100 | 128 | 0,1 | 0,88% | 0,10% | 0,87% |
| 0,001 | 100 | 128 | 0,05 | 0,64% | 0,08% | 0,64% |
| 0,001 | 1000 | 32 | 0,1 | 0,59% | 0,29% | 0,51% |
| 0,001 | 1000 | 32 | 0,05 | 0,36% | 0,18% | 0,39% |
| 0,001 | 1000 | 128 | 0,1 | 0,51% | 0,28% | 0,50% |
| 0,001 | 1000 | 128 | 0,05 | 0,23% | 0,13% | 0,23% |
| 0,01 | 100 | 32 | 0,1 | 1,91% | 1,12% | 1,83% |
| 0,01 | 100 | 32 | 0,05 | 1,68% | 1,04% | 1,61% |
| 0,01 | 100 | 128 | 0,1 | 1,83% | 1,11% | 1,82% |
| 0,01 | 100 | 128 | 0,05 | 1,56% | 1,01% | 1,55% |
| 0,01 | 1000 | 32 | 0,1 | 1,94% | 2,35% | 1,87% |
| 0,01 | 1000 | 32 | 0,05 | 1,67% | 1,54% | 1,60% |
| 0,01 | 1000 | 128 | 0,1 | 1,85% | 2,32% | 1,84% |
| 0,01 | 1000 | 128 | 0,05 | 1,52% | 1,50% | 1,52% |

### Тест 2

Геометрия задачи представлена на рисунке 11. Прямоугольная пластина с размерами 100 м × 10 м × 0,01 м с относительной магнитной проницаемостью материала 100 помещена в продольное постоянное магнитное поле с напряженностью H0 = 10 А/м.

Геометрия задачи для Теста 2

100 м

H0

10 м

Рисунок 11

Эта задача не имеет точного аналитического решения, поэтому погрешность расчета оценивается путем сравнения с результатами, полученными с помощью конечно-элементного пакета Opera-3D компании Vector Fields. На Рисунке 12 приведено сравнение результатов расчета продольной компоненты магнитного поля пластины на расстоянии 1 м от поверхности пластины в плоскости симметрии пластины (центр пластины имеет координату x = 0). Шаг сетки составлял 0,5 м в программе STAR3D Magnetic и 0,25 м в Opera-3D. Результаты практически совпадают.

Продольная компонента магнитного поля пластины

Рисунок 12

### Тест 3

Геометрия задачи представлена на рисунке 13. Цилиндрическая оболочка (длина L = 10 м, радиус R = 1 м, толщина d = 0,01 м, относительная магнитная проницаемость материала оболочки μr =100) намагничивается 9 витками с током 1 А. Радиус витка 1,01 м, расстояние между витками T = 1 м. Рассчитывается суммарное магнитное поле (являющееся суммой магнитного поля оболочки и магнитного поля витка с током) в точках, расположенных на расстоянии 1,1 м от оси цилиндра.

На рисунках 14 и 15 сравнивается распределение вертикальной и продольной компонент магнитного поля при различных значениях шага сетки h в сравнении с аналитическим решением для бесконечной оболочки.

Геометрия задачи для Теста 3

Рисунок 13

Вертикальная компонента магнитного поля цилиндрической оболочки

Рисунок 14

Продольная компонента магнитного поля цилиндрической оболочки

Рисунок 15

### Тест 4

Геометрия задачи представлена на рисунке 16. Сферическая оболочка (радиус R = 1 м, толщина d = 0,01 м) намагничивается диаметральным витком с током 1 А. Виток расположен в в вертикальной плоскости, радиус витка 1,01 м. Суммарное магнитное поле рассчитывается в точках на горизонтальной линии, перпендикулярной плоскости витка и находящейся на расстоянии 2 м от центра сферы. Расстояние от точек до плоскости витка составляет 0 м, 0,5 м, 1 м, 1,5 м и 2 м. На рисунке 16 расчетные точки обозначены зелеными кубиками.

В таблицах 2 – 5 численные решения при различных шагах сетки h и различных относительных магнитных проницаемостях материала оболочки μr сравниваются с аналитическим решением для оболочки в виде шарового слоя с внутренним радиусом 0,99 м и внешним радиусом 1 м.

Геометрия задачи для Теста 4

Рисунок 16

Таблица 2 – Вертикальная составляющая суммарного МП при μr = 100

|  | Hz, А/м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x = 0 | x = 0,5 | x = 1 | x = 1,5 | x = 2 |
| h = 0,05 м | 0 | -0,0554 | -0,0583 | -0,0426 | -0,0283 |
| h = 0,1 м | 0 | -0,0553 | -0,0582 | -0,0425 | -0,0282 |
| h = 0,2 м | 0 | -0,0548 | -0,0579 | -0,0423 | -0,0281 |
| h = 0,4 м | 0 | -0,0530 | -0,0562 | -0,0412 | -0,0273 |
| Аналитическое решение | 0 | -0,0555 | -0,0585 | -0,0427 | -0,0284 |

Таблица 3 – Продольная составляющая суммарного МП при μr = 100

|  | Hx, А/м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x = 0 | x = 0,5 | x = 1 | x = 1,5 | x = 2 |
| h = 0,05 м | 0,0785 | 0,0480 | 0,00882 | -0,00848 | -0,0129 |
| h = 0,1 м | 0,0784 | 0,0479 | 0,00882 | -0,00846 | -0,0128 |
| h = 0,2 м | 0,0778 | 0,0476 | 0,00883 | -0,00837 | -0,0128 |
| h = 0,4 м | 0,0752 | 0,0462 | 0,00869 | -0,00808 | -0,0124 |
| Аналитическое решение | 0,0787 | 0,0481 | 0,00885 | -0,00850 | -0,0129 |

Таблица 4 – Вертикальная составляющая суммарного МП при μr = 106

|  | Hz, А/м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x = 0 | x = 0,5 | x = 1 | x = 1,5 | x = 2 |
| h = 0,05 м | 0 | -0,0837 | -0,0928 | -0,0703 | -0,0476 |
| h = 0,1 м | 0 | -0,0835 | -0,0926 | -0,0702 | -0,0475 |
| h = 0,2 м | 0 | -0,0829 | -0,0919 | -0,0697 | -0,0472 |
| h = 0,4 м | 0 | -0,0796 | -0,0881 | -0,0666 | -0,0450 |
| Аналитическое решение | 0 | -0,0838 | -0,0929 | -0,0705 | -0,0477 |

Таблица 5 – Продольная составляющая суммарного МП при μr = 106

|  | Hx, А/м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x = 0 | x = 0,5 | x = 1 | x = 1,5 | x = 2 |
| h = 0,05 м | 0,1207 | 0,0775 | 0,0178 | -0,0116 | -0,0202 |
| h = 0,1 м | 0,1205 | 0,0773 | 0,0177 | -0,0116 | -0,0202 |
| h = 0,2 м | 0,1196 | 0,0767 | 0,0177 | -0,0114 | -0,0200 |
| h = 0,4 м | 0,1145 | 0,0734 | 0,0166 | -0,0111 | -0,0192 |
| Аналитическое решение | 0,1210 | 0,0776 | 0,0179 | -0,0116 | -0,0202 |

# Используемые технические средства

Минимальная конфигурация оборудования:

- аппаратная платформа – процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel);

- оперативная память – от 2 ГБ;

- объем свободного дискового пространства – от 4 ГБ;

- устройство чтения DVD-дисков;

- стандартный монитор SVGA 15”.

# Вызов и загрузка

Запуск программного обеспечения осуществляется через проводник Windows.

Запуск модуля пре/постпроцессора осуществляется посредством запуска файла “Mashcad.exe”.

Запуск расчетного модуля осуществляется посредством запуска файла “STAR3D Magnetic.exe”. В расчетный модуль необходимо загрузить файл с расширением «.t01», сгенерированный в модуле пре/постпроцессора на основе построенной трехмерной модели. После проведения расчета в каталоге проекта появляется файл постпроцессора с расширением «.pst», который можно загрузить в пре/постпроцессор для анализа распределения вектора намагниченности.

# Входные данные

Входными данными модуля пре/постпроцессора являются данные о геометрии объекта, для которого будет производиться расчет. Данные о геометрии включают ферромагнитные конструкции и кабели с током. Для экономии времени построения и расчета, при наличии симметрии относительно диаметральной плоскости можно ограничиться построением только ферромагнитных конструкций объекта, лежащих по одну сторону от диаметральной плоскости. В этом случае кабели с током по-прежнему необходимо построить так же, как и для полной модели. Возможен импорт геометрии из файлов в форматах «STL» и «IGES».

Входные данные расчетного модуля:

– файл гранично-элементной сетки;

– координаты расчетных точек;

– напряженность (или индукция) постоянного внешнего МП, в А/м (мкТл);

– параметры симметрии модели;

– магнитная проницаемость ферромагнитных конструкций;

– толщина тонкостенных конструкций, в м;

– радиус поперечного сечения стержневых конструкций, в м;

– количество ампер-витков кабелей с током, в А.

# Выходные данные

Выходными данными модуля пре/постпроцессора являются:

- файл гранично-элементной сетки с расширением «.t01»;

- графическое отображение распределений вектора намагниченности и плотности эквивалентного магнитного заряда на поверхности.

Выходные данные расчетного модуля включают:

- текстовый файл, содержащий значения составляющих вектора МП в расчетных точках;

- величина составляющих ДММ, в А·м2;

- бинарный файл, содержащий данные о распределении вектора намагниченности и плотности эквивалентного магнитного заряда на поверхности, загружаемый в модуль пре/постпроцессора для отображения.

# Перечень принятых сокращений

БММ – быстрый мультипольный метод

МП – магнитное поле

ПО – программное обеспечение

СЛАУ – система линейных алгебраических уравнений

ЭМО – электромагнитная обработка

DOF – degree of freedom (степень свободы)

MLFMA – multilevel fast multipole algorithm (многоуровневый быстрый мультипольный алгоритм)

# Перечень символов и числовых коэффициентов

 – магнитная восприимчивость

 – абсолютная магнитная проницаемость, Гн/м

0 – магнитная проницаемость вакуума, воздуха, воды (магнитная постоянная), Гн/м

 – объем, занятый сплошными ферромагнитными конструкциями

d – толщина тонкостенных ферромагнитных конструкций (оболочек), м

S – срединная поверхность тонкостенных конструкций

a – радиус поверхности стержневой ферромагнитной конструкций, м

L – осевая линия стержневых конструкций

J(3) – объемная намагниченность сплошной конструкции, А/м

J(2) – поверхностная намагниченность тонкостенной конструкции, А

J(1) – линейная намагниченность стержневой конструкции, А∙м

H0  – напряженность внешнего магнитного поля, А/м

B0 – индукция (плотность магнитного потока) внешнего магнитного поля, мкТл

r – расстояние от расчетной точки до точки интегрирования (источником МП), м

H(i) – напряженность индуктивного магнитного поля, А/м

B(i) – магнитная индукция индуктивного магнитного поля, мкТл

M(i) – индуктивный магнитный дипольный момент, А∙м2

H(p) – напряженность остаточного магнитного поля, А/м

B(p) – индукция остаточного магнитного поля, мкТл

M(p) – остаточный магнитный дипольный момент, А∙м2